miniEngine与MIDPLUS产品的连接使用方法

miniEngine 背面插孔分别对应：

HEADPHONE LINE OUT:耳机或者其他音箱设备

MIDI IN：与其他MIDI设备的连接（如MIDI keyboard）

DC6V：连接6V电源

- AK490

与AK490的连接：miniEngine的MIDI IN接口连接到AK490的KEYBOARD接口中。

*由于AK490没有设置功能按键，所以AK490不能更换miniEngine的音色，只能保持原本的默认钢琴音色。

2.BK490

与BK490的连接：miniEngine的MIDI IN接口连接到BK490的KEYBOARD接口中。

使用方法：先按下“MODE”键，再按下键盘中的“PROGRAM”键（键盘里的d2位置的白键），

再通过“OCTAVE”（八度键）键或者“ADTA ENTRY”旋钮（音量旋钮）选择音色

最后按”MODE”键，锁定音色

3.M61

连接方法与 AK490、BK490相同

使用方法：按下“MIDI/SELECT”键 —-- 按下“ROGRAM” 键 ---- 在“NUMERIC KEYPAD”输入需要的音色 ---- 按“ENTER”确认 ----按“MIDI/SELECT”锁定音色。

*ORIGIN 系列的键盘操作与M61的相同